코드 B · C 줄별 분석과 비교

Nanowire_Si_QTX SBTE(코드 B) vs NEGF(코드 C) 구조 스크립트 라인별 해설

두 코드는 같은 단일 GAA 나노와이어를 만드는 형제 스크립트입니다. 아래는 실행 순서(위→아래)를 따라 블록별·줄별로 각 줄이 하는 일을 설명하고, 마지막에 두 코드의 줄별 차이를 표로 정리합니다.

B = Nanowire_Si_QTX_SBTE (기능이 많은 버전) · C = Nanowire_Si_QTX_NEGF (단순 버전)

# 1. 헤더 · 재료 정의 블록

## 코드 B

AdvancedCalibration math coord.dfise mater add name=SiSD new.like=Silicon kmc.shortname=Si alt.matername=Silicon !like.interpolate mater add name=LowK new.like=Oxide set ChMat Silicon set SdMat SiSD set Nch @Nch@ set Nsd @Nsd@

- AdvancedCalibration : Synopsys 검증 확산·활성화 모델 세트를 맨 처음 로드(도핑 정확도 확보).

- math coord.dfise : 내부 좌표계를 DF-ISE 규약으로 설정. 메시/좌표 해석 방식을 고정하는 선언.

- mater add SiSD ... kmc.shortname=Si !like.interpolate : 소스/드레인용 태그 재료 SiSD 생성. kmc.shortname=Si는 뒤의 KMC(원자단위) 시뮬레이션에서 Si로 인식하게 함. !like.interpolate는 물성 자동보간을 끔.

- mater add LowK new.like=Oxide : Oxide를 베이스로 한 Low-k 스페이서 재료 생성.

- set ChMat/SdMat/Nch/Nsd : 채널=Silicon, S/D=SiSD, 도핑값은 Workbench 파라미터(@Nch@,@Nsd@)를 변수에 저장.

## 코드 C

mater add name=SiSD new.like=Silicon alt.matername=Silicon mater add name=LowK new.like=Oxide #define _ChMat_ Silicon #define _SdMat_ SiSD #define _Nch_ @Nch@ #define _Nsd_ @Nsd@

- AdvancedCalibration · math coord.dfise 가 헤더에 없음 — C는 AdvancedCalibration을 뒤(확산 직전)에서 한 번만 부름.

- mater add SiSD 에 kmc.shortname·!like.interpolate 가 없음 — C는 KMC를 안 쓰기 때문.

- 변수를 set이 아니라 #define(매크로)으로 선언 — 기능은 같고 표기만 다름. 이후 _ChMat_ 처럼 밑줄로 감싸 참조.

차이 요지: B는 시작부터 캘리브레이션·좌표계·KMC 준비를 다 해두는 '풀옵션' 헤더, C는 그걸 덜어낸 '경량' 헤더.

# 2. 사용자 함수 · 라이브러리 블록

## 코드 B

source user_proc.fps

- 외부 TCL 함수 파일 user_proc.fps 하나만 불러옴.

## 코드 C

source user_proc.fps proc WriteBND { ... struct tdr.bnd=n@node@_0NN ... set count+1 } set count 1 source PH_LIB.fps

- user_proc.fps 외에 PH_LIB.fps(폴리헤드론 도우미 함수 라이브러리)도 추가로 불러옴.

- WriteBND 함수 정의 + count 초기화 : 디버그 시 구조를 단계별 번호로 저장하는 함수. (B에는 없음)

차이 요지: C가 디버그 편의 함수(WriteBND)와 추가 라이브러리를 갖춘 반면 B는 더 간결. 단, B는 뒤에서 KMC 등 다른 방식으로 기능을 채움.

# 3. 구조 치수 · 제약 · 파생좌표 블록 (B·C 거의 동일)

set D @<D*1.0e-3>@ ;# 원형 지름 set Wtop/Wbot/W/H ... ;# 사다리꼴 폭·높이 set tox/Lg/Lsd ... ;# 산화막EOT·채널길이·S/D확장 set Ppitch [expr Lg+2*Lsd] set dx 0.2e-3 ; set dz 0.5e-3 ;# 최소 메시 if {Circle} { Wtop/Wbot/H가 D와 같은지 검사, 아니면 exit } set FinSlope [atan(0.5*(Wbot-Wtop)/H)] ;# 사다리꼴 측벽 기울기 set AX0/AX1/AY0/AY1/L0/L1/Z0/Z1/... (중심±절반치수로 경계좌표 계산)

- 이 블록은 B와 C가 사실상 동일합니다. 치수 파라미터를 Workbench에서 받아오고, 원형 선택 시 D와 정합성을 강제하고, 이후 도형을 그릴 경계좌표를 미리 계산.

- FinSlope : 아랫변·윗변·높이로 사다리꼴 측벽 각도를 삼각함수로 계산(실제 식각 기울기 반영).

# 4. 메시 라인 정의 블록 — 좌표축이 다름

## 코드 B

line x loc=$Z0 tag=SD0 spacing=$dz ;# x축이 '채널 길이' 방향 line x loc=$Z01 tag=SD01 spacing=0.05*Lsd line x loc=$L0/CenL/$L1/$Z11/$Z1 ... ;# 길이방향 세분(더 촘촘) line y ... (단면 폭) ; line z ... (단면 높이)

## 코드 C

line z loc=$Z0 tag=SD0 spacing=$dz ;# z축이 '채널 길이' 방향 line z loc=$L0/$L1/$Z1 ... ;# 길이방향(중간 tag 적음) line y ... (단면 폭) ; line x ... (단면 높이)

- 가장 실무적으로 중요한 차이: B는 채널 길이 = x축, C는 채널 길이 = z축. 좌표 규약이 반대라 두 코드를 섞어 참고할 때 x/z를 헷갈리면 안 됨.

- B가 C보다 길이방향 메시 라인이 많음(SD01, CenL 등 추가) — B가 더 촘촘하게 나눔.

차이 요지: 같은 나노와이어라도 B는 x-길이/더촘촘, C는 z-길이/더성김. SDevice에서 전극·단면 뽑을 때 이 축 차이를 반드시 반영해야 함.

# 5. 구조 생성 블록 (Circle 모드)

## 코드 B

region Oxynitride ... name=OxyN ; init ;# 전체 임시 채움 PolyHedronCylinder ox $Z0 0 0 $Rox $Ppitch X ;# 축=X insert ... new.material=Oxide new.region=GateOxide PolyHedronCylinder nw ... X ; insert ... _ChMat_(Silicon) region=Ch nws/nwd → _SdMat_(SiSD) region=cSource/cDrain lk → LowK region=SPs/SPd (게이트 금속 생성 없음)

## 코드 C

region Oxynitride ... name=OxyN ; init PolyHedronCylinder ox $Z0 0 0 $Rox $Ppitch Z ;# 축=Z insert ... new.material=Oxide new.region=GateOxide PolyHedronCylinder nw ... Z ; insert ... _ChMat_ region=Channel nws/nwd → _SdMat_ region=cSource/cDrain lk → LowK region=SPs/SPd #if 0 PolyHedronCylinder gm ... Tungsten GateMetal #endif

- 만드는 순서·구조는 동일: 바깥부터 게이트산화막 원통 → 채널 실리콘 원통 → S/D 원통(SiSD) → LowK 스페이서.

- 원통 축이 다름: B는 X축, C는 Z축(4장의 좌표규약과 일치).

- 채널 영역 이름이 B는 'Ch', C는 'Channel'로 다름 — SDevice에서 영역명을 참조할 때 주의.

- C에는 게이트 금속(Tungsten) 생성 코드가 #if 0으로 꺼진 채 존재. B에는 아예 없음. 둘 다 결과적으로 금속 없이 산화막 표면을 게이트로 사용.

# 6. 도핑 · 열처리 블록 — 가장 큰 차이

## 코드 B

#if pMOS: 채널 Phosphorus / S/D Phosphorus+Boron #else: Boron / Boron+Arsenic region name=OxyN Gas change.material #if @DiscreteDopant@==0 temp_ramp laser1 800도 ; diffuse ; laser2 1100도 ; diffuse ;# 연속 확산 #else pdbSet KMC Materials ... ; SetAtomistic ; (원자단위 확산) kmc extract tdrWrite ... ; Sano 방법으로 KMC→연속 변환 #endif #if pMOS/nMOS: 콘택 근처 S/D 연속도핑 보정

- B는 @DiscreteDopant@ 스위치로 '연속 확산' 또는 'KMC 원자단위 이산도핑'을 선택 가능.

- KMC 모드에서는 도펀트를 원자 하나하나 배치→Sano 방법으로 다시 연속농도로 환산. RDF(무작위도펀트요동) 편차 연구용 고급 기능.

- KMC 뒤에 콘택 근처 S/D 농도를 다시 채워주는 보정 줄이 있음(원자단위라 콘택부 농도가 튀는 걸 방지).

## 코드 C

#if pMOS: 채널 Phosphorus / S/D Phosphorus+Boron #else: Boron / Boron+Arsenic AdvancedCalibration temp_ramp laser1 800도 ; diffuse ; laser2 1100도 ; diffuse select DopingConcentration ... store NetActive region name=OxyN Gas change.material

- C는 KMC 분기가 없음 — 오직 연속 확산만. 훨씬 단순.

- AdvancedCalibration을 여기서(확산 직전) 처음 호출. B는 맨 위에서 이미 불렀음.

- 도펀트 종류 자체(pMOS/nMOS 분기, 소스·드레인 동일 도펀트)는 B·C 동일 — 둘 다 표준 MOSFET 방식.

차이 요지: B는 '연속+KMC 둘 다 가능', C는 '연속만'. 학부 프로젝트는 RDF까지 갈 필요 없으니 C의 단순함이 오히려 장점.

# 7. 전극 정의 · 구조 저장 블록

## 코드 B

region cDrain/cSource → ChMat change.material grid merge ; region new.name=Channel point={0 0 0} contact name=drain ChMat adjacent.material=Gas box ... contact name=source ChMat sidewall ... contact name=gate Oxide adjacent.material=Gas box ... struct tdr.bnd=n@node@_bnd.tdr ; struct tdr=n@node@_fps.tdr

- B는 전극(drain/source/gate)을 box·sidewall 방식으로 명시적으로 정의. 게이트는 산화막 바깥표면 전체 → GAA의 '감싸는 게이트' 구현.

- 경계구조(.bnd)와 최종구조(_fps.tdr) 둘 다 저장.

## 코드 C

select DopingConcentration ... store NetActive SetTDRList {DopingConcentration NetActive AsActive BActive PActive} struct tdr=n@node@_fps.tdr #if 0 (도펀트 삭제 후 mesh만 저장하는 대체 블록) #endif

- C에는 명시적 contact 정의 블록이 이 파일에 없음 — 전극 지정은 별도 파일/단계에서 처리하는 구성으로 보임(팀에서 확인 필요).

- C 끝의 #if 0 블록은 '도펀트를 지우고 메시만 저장'하는 대체 경로(평소엔 꺼져 있음).

차이 요지: B는 이 한 파일 안에서 전극까지 완결. C는 구조·도핑까지만 하고 전극은 밖에서 처리하는 모듈형. → C를 쓸 땐 전극이 어디서 정의되는지 반드시 확인해야 함.

# 8. 줄별 차이 종합표

| 블록 | 코드 B | 코드 C |
| --- | --- | --- |
| 캘리브레이션 | 맨 위 + 확산직전 2회 | 확산직전 1회만 |
| math coord.dfise | 있음 | 없음 |
| SiSD 재료 | kmc.shortname=Si, !like.interpolate | 기본 옵션만 |
| 변수 선언 | set | #define |
| 보조 함수 | user_proc만 | user_proc + PH_LIB + WriteBND |
| 채널길이 축 | x축 | z축 |
| 원통 축 | X | Z |
| 길이방향 메시 | 더 촘촘(SD01,CenL 추가) | 더 성김 |
| 채널 영역명 | Ch | Channel |
| 게이트 금속 | 코드 없음 | #if 0으로 꺼둠 |
| 도핑 방식 | 연속 또는 KMC 선택 | 연속만 |
| 콘택부 도핑 보정 | 있음(KMC용) | 없음 |
| 전극 정의 | 이 파일에 명시 | 이 파일엔 없음 |
| 구조 저장 | .bnd + _fps.tdr | _fps.tdr (+#if0 대체) |

# 9. 팀 관점 결론

- B와 C는 같은 나노와이어를 만들지만, B는 KMC·명시적전극·촘촘한메시를 갖춘 '연구용 풀버전', C는 그것들을 덜어낸 '입문용 경량버전'.

- 학부 1개월 프로젝트라면 C로 시작 권장 — 읽고 수정할 코드가 적고, KMC 같은 무거운 기능이 없어 오류 원인을 찾기 쉬움.

- 단, C는 전극 정의가 이 파일에 없으므로 SDevice가 참조하는 전극이 어디서 만들어지는지 먼저 확인할 것. B는 그 부분이 자기완결적이라 참고용으로 함께 열어두면 좋음.

- TFET 전환 필수수정은 B·C 공통: ①도핑 select에서 소스=p+/드레인=n+로 분리, ②SDevice 물리를 classical Band2Band(NonlocalPath)로 교체, ③소스/드레인 비대칭으로 Ambipolar 억제. KMC(B)는 끄고 진행.