NSFET_SdeviceSBTE_3nm 구조 코드 분석

3-Stack GAA 나노시트 SProcess 코드 해설 및 GAA-TFET 프로젝트 적용 방안

대상 파일: 학교 Sentaurus 설치의 AdvancedTransportPackage > NSFET_SdeviceSBTE_3nm 프로젝트의 구조 생성(fps) 스크립트

# 1. 이 구조는 GAA가 맞는가

맞습니다. 스크립트 첫 줄의 주석 "This template is for 3nm node 3-stack nano-slab (NS) generation"이 명시하듯, 이건 GAA 나노시트(Nano-Slab) 3층 스택 구조입니다. 스크린샷에서 빨간색으로 보이는 3개의 얇은 막대가 적층된 실리콘 채널(나노시트)이고, 그걸 감싼 회색·주황색 레이어가 게이트 스택(HfO2·Oxide·이후 금속), 아래 하늘색 블록이 실리콘 기판입니다.

## 1-1. 재료와 역할

| 재료/변수명 | 스크린샷·코드상 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Silicon (기본) | 기판(하늘색), 초기 전체 블록 | 게이트 금속이 들어갈 자리를 포함해 구조 전체가 처음에는 통짜 실리콘으로 채워짐. 이후 다른 재료로 하나씩 치환됨. |
| SiCh (_ChMat_) | 빨간 나노시트 중 채널 영역 | 물리적으로는 Silicon과 동일하지만 이름을 따로 둬서 '채널'만 골라 도핑·물성을 다르게 지정할 수 있게 한 태그용 재료 |
| SiSD (_SdMat_) | 나노시트 양 끝, 소스/드레인 에피 영역 | SiCh와 같은 방식으로 '소스/드레인'만 구분하기 위한 태그용 재료. 고농도로 도핑됨 |
| Oxide | 나노시트를 감싼 얇은 안쪽 층 | 게이트 스택의 계면 산화막(SiO2 역할). HfO2보다 실리콘에 더 가깝게 위치 |
| HfO2 | Oxide 바깥쪽 레이어 | High-k 게이트 유전체. 지난번 검토했던 'HKMG'의 그 High-k가 이미 기본값으로 들어가 있음 — 즉 GAA+HKMG는 이미 이 템플릿의 베이스라인일 뿐, 그것만으로는 새로운 주제가 되기 어렵다는 판단이 코드로도 확인됨 |
| LowK | 게이트와 소스/드레인 사이 스페이서 | Low-k 유전체 스페이서. 게이트-S/D 간 기생 커패시턴스를 낮추는 역할 |
| Tungsten | 코드 후반부에 등장 (게이트·컨택 금속) | 게이트 전극과 소스/드레인 금속 콘택을 채우는 금속 |

스크린샷의 Materials 목록에는 Silicon/HfO2/Oxide/LowK까지만 보이는데, 목록을 아래로 스크롤하면 Tungsten과 SiCh/SiSD도 있을 겁니다.

# 2. 코드 블록별 상세 설명

## 2-1. 재료 정의 및 도핑 파라미터

mater add name=SiCh new.like=Silicon alt.matername=Silicon mater add name=SiSD new.like=Silicon alt.matername=Silicon mater add name=LowK new.like=Oxide #define _ChMat_ SiCh #define _SdMat_ SiSD set Nch 1.0e15 ;# channel doping set Nsd 2.0e20 ;# SD doping set Nstop 3e18 ;# channel stop doping

- mater add: Silicon과 물리적으로 동일하지만 이름이 다른 재료 SiCh·SiSD를 새로 등록. 나중에 영역별로 다른 도핑을 주기 위한 '태그' 역할.

- #define: 이후 코드에서 _ChMat_라고 쓰면 SiCh로, _SdMat_라고 쓰면 SiSD로 자동 치환되는 매크로.

- Nch=1e15: 채널 배경 도핑이 매우 낮음(거의 진성) — 흥미롭게도 이 값은 TFET의 i(진성)-채널 요구조건과 이미 잘 맞습니다.

- Nstop=3e18: '채널 스톱' 도핑. 뒤에서 Silicon(기판)에 적용되는데, 사실상 Punch-Through-Stop(PTS) 도핑입니다 — 예전에 검토했던 BDI/PTS 논의와 바로 연결되는 부분.

#if "@Type@" == "nMOS" set Dch "Boron" set Dsd "Phosphorus" set Dstop "Boron" #else set Dch "Phosphorus" set Dsd "Boron" set Dstop "Phosphorus" #endif

Sentaurus Workbench의 파라미터 @Type@ 값(nMOS/pMOS)에 따라 도펀트 종류를 자동으로 바꿉니다. 중요한 점: Dsd(소스/드레인 도펀트)가 소스와 드레인에 똑같이 적용됩니다 — 이건 표준 MOSFET(n-p-n 또는 p-n-p) 방식입니다. TFET에 필요한 p-i-n(소스와 드레인이 서로 다른 타입)과는 다르다는 걸 기억해두세요. 3장에서 이 부분을 어떻게 고칠지 다룹니다.

## 2-2. 보조 설정

source user_proc.fps proc WriteBND {} { ... struct tdr.bnd=n@node@_NN ... } set count 1 set debug 0 set Type @Type@ source PH_LIB.fps sde off

- source: 외부 TCL 라이브러리 파일 두 개(user_proc.fps, PH_LIB.fps)를 불러옴 — 이 파일들 안에 재사용 함수들이 더 있을 수 있으니 팀에서 열어보는 걸 추천.

- WriteBND: debug=1로 켜면 공정 단계마다 구조를 번호 붙여 저장 — SVisual로 단계별로 눈으로 확인하고 싶을 때 debug 값을 1로 바꾸면 됩니다.

- sde off: SDE 전용 렌더링 모드를 끄는 표준 설정. 순수 명령 기반 구조 생성 모드로 전환.

## 2-3. 구조 치수 파라미터 — Workbench 스윕 변수

set nStack @nStack@ ;# 스택 시트 개수 set W @W@ ;# 나노시트 폭 set H @H@ ;# 나노시트 두께 set tox @tox@ ;# 계면 산화막 두께 set thfo2 @thfo2@ ;# HfO2 두께 set Lg @L@ ;# 채널(게이트) 길이 set Ppitch [...L 기반 계산...] ;# 게이트 라인 피치 set FPpitch 24.0e-3 ;# 소자 간 폭방향 피치 set Tsige 10.0e-3 ;# 시트 간 수직 간격 set Tepi 5.0e-3 ;# 에피 S/D 높이 set Tild 15.0e-3 ;# ILD 두께 set LspLK 5.5e-3 ;# 게이트~S/D 에피까지 스페이서 길이 set Lcont 6.5e-3 ;# 게이트~콘택까지 거리

@nStack@, @W@, @H@, @tox@, @thfo2@, @L@처럼 @...@로 감싼 값은 전부 Sentaurus Workbench의 파라미터입니다. 즉 이 값들은 스크립트를 고칠 필요 없이 Workbench의 파라미터 표에서 숫자만 바꿔서 스윕할 수 있습니다.

이건 팀에게 아주 좋은 소식입니다 — 지난번 계획했던 '시트 개수별 Ion 증가 확인', '치수별 트레이드오프 곡선'을 위한 스윕이 이미 이 템플릿에서 파라미터로 열려 있다는 뜻입니다. 스크립트를 새로 짤 필요 없이 Workbench GUI에서 nStack을 2, 3, 4로 바꿔가며 여러 노드를 만들면 됩니다.

## 2-4. 기하학적 정합성 검사

if { $LspLK < $Lgins } { ...exit } if { $Ppitch < ($Lg + 2*$Lcont) } { ...exit } if { $FPpitch < ($W + 2*($tox+$thfo2)) } { ...exit } if { $Tsige < 2*($tox+$thfo2) } { ...exit } if { $W < $H } { ...exit }

파라미터를 바꿨을 때 물리적으로 말이 안 되는 구조(예: 게이트 스택 두께가 시트 간 간격보다 커서 이웃 시트의 게이트끼리 충돌)가 만들어지는 걸 미리 걸러내는 안전장치입니다. nStack이나 Tsige를 스윕할 때 이 조건에 걸려 스크립트가 멈추면, 에러 메시지가 어떤 파라미터 조합이 잘못됐는지 알려줍니다.

## 2-5. 좌표 계산

AX0/AX1(시트 두께 방향 경계), AY0/AY1(폭 방향 경계), P0/P1(게이트 길이 경계), Zsp0/Zsp1(스페이서 경계), Zcont0/Zcont1(콘택 경계) 등, 이후 모든 도형을 그릴 때 쓰는 좌표를 미리 계산해두는 블록입니다. 패턴은 전부 '중심 좌표 ± 절반 치수' 또는 '기준점 ± 파라미터 길이' 형태입니다. 직접 하나하나 볼 필요는 없고, 나중에 특정 경계값(P0, Zsp0 등)이 코드 뒷부분에서 어떻게 쓰이는지 역추적할 때 사전처럼 참고하면 됩니다.

## 2-6. 메시 라인 정의 (line x/y/z)

x(두께 방향)·y(폭 방향)·z(채널 길이 방향) 각 축마다 위치(loc)와 그 지점 근처의 메시 조밀도(spacing)를 지정합니다. 재료 경계(Oxide/HfO2/Si 경계) 근처는 촘촘하게(spacing 값이 작게), 재료 내부 중앙은 성기게 설정되어 있습니다. for 루프로 이 패턴을 nStack번 반복해서, 시트가 몇 층이든 각 시트마다 동일한 메시 정밀도를 자동으로 적용합니다.

## 2-7. 시트별 반복문 — HfO2/Oxide/Si 형성

for {set i 0} {$i < $nStack} {incr i} { ... polyhedron name=hf brick={ ... } insert polyhedron=hf replace.materials={Silicon} new.material=HfO2 ... PolyHedronCylinder hf ... Z ;# 양 끝을 원통(둥근 캡)으로 처리 insert polyhedron=hf replace.materials={Silicon} new.material=HfO2 ... ... (Oxide, 그리고 _ChMat_까지 같은 방식으로 반복) }

이 반복문이 스택의 핵심입니다. 시트 하나마다: ① 사각기둥(brick)으로 몸통을, ② 원통(Cylinder)으로 양 끝을 만들어 '몸통+둥근 양끝(스타디움 모양)'을 조합합니다. 이걸 HfO2 → Oxide → 채널 실리콘 순서로 안쪽을 파고들며 3번 반복해서, 결과적으로 '실리콘 코어 - Oxide 계면층 - HfO2 고유전율층'이 겹겹이 감싼 단면이 만들어집니다.

여기서 흥미로운 점: 예전에 Gemini가 제안했던 '최하단 시트만 원형(나노와이어)으로 바꾸면 전기적 제어력이 좋아진다'는 아이디어를 검토했었는데, 이 실제 템플릿을 보면 이미 모든 시트의 단면 양 끝을 원통(둥근 모서리)으로 처리하고 있습니다. 즉 순수 사각형이 아니라 '스타디움형' 단면이 업계 표준에 가깝다는 뜻이고, 그 아이디어가 완전히 틀린 방향은 아니었지만 이미 기본으로 반영되어 있어 차별화 포인트로 쓰기는 어렵다는 걸 확인할 수 있습니다.

## 2-8. STI · 게이트 절연 · LowK 스페이서 · S/D 에피 · 게이트/콘택 금속

- STI: 마지막(맨 위) 시트보다 더 위쪽, 폭 방향 양 끝에 Oxide 블록을 넣어 이웃 소자와 격리.

- 게이트 절연(기판 위): 스택 위쪽, 게이트 금속이 나중에 채워질 자리 중 기판과 맞닿는 부분에 HfO2·Oxide를 깔아 게이트-기판 누설을 막음.

- LowK 스페이서: 게이트 길이(P0~P1) 바깥쪽, 스페이서 길이(Zsp0~Zsp1)까지 LowK로 치환 — 이게 게이트와 소스/드레인을 분리하는 물리적 벽입니다. 지금은 소스 쪽과 드레인 쪽에 똑같은 LspLK 값이 쓰이고 있어 완전 대칭입니다.

- dHK/sHK: 스페이서 바로 안쪽에 HfO2를 얇게 덧대는 영역 — 게이트 가장자리의 기생 커패시턴스(Fringing Capacitance)를 조절하는 부분으로, 지난번 살펴본 'Dual-k Spacer'와 개념적으로 같은 위치입니다.

- S/D 에피: 스페이서보다 더 바깥쪽을 _SdMat_(SiSD)로 채워 실제 소스/드레인 실리콘 블록을 형성.

- 게이트 금속: P0~P1 구간, ILD 위쪽을 Tungsten으로 채워 실제 게이트 전극을 형성.

- S/D 콘택 금속: 콘택 경계(Zcont0~Zcont1) 바깥쪽 LowK를 Tungsten으로 치환해 소스/드레인 전극을 형성.

## 2-9. 전극 정의 및 구조 저장

contact bottom name=substrate Silicon contact point replace region=GateMetal name=gate contact point replace region=sMetal name=source contact point replace region=dMetal name=drain WriteBND struct tdr= n@node@_mesh_fps.tdr ...

네 개의 전극(substrate, gate, source, drain)을 지정하고, 여기까지의 구조(도핑 전, 순수 형상+메시)를 .tdr 파일로 저장합니다. 이 전극 이름들이 나중에 SDevice의 Electrode{} 섹션에서 그대로 참조됩니다.

## 2-10. 도핑 프로파일 적용 및 어닐링

select name=$Dch _ChMat_ store z=$Nch select name=$Dch _SdMat_ store z=$Nch select name=$Dsd _ChMat_ store z=(z>0)? (드레인쪽 erfc 확산 프로파일) : (소스쪽 erfc 확산 프로파일) select name=$Dsd _SdMat_ store z=$Nsd select name=$Dstop Silicon store z=$Nstop AdvancedCalibration diffuse time=1.0e-6<s> temp=500 !stress.relax

- 첫 두 줄: 채널·S/D 실리콘 전체에 배경 도핑(Dch, Nch)을 깔아 시작점을 만듦.

- 세 번째 줄이 핵심: 소스/드레인 도펀트(Dsd)를 erfc(여误差함수) 프로파일로 게이트 아래까지 확산시켜 넣습니다. z>0(드레인 쪽)과 z<0(소스 쪽)을 나눠서 처리하지만, 둘 다 같은 도펀트 $Dsd를 씁니다 — 앞서 짚은 것처럼 이 부분이 TFET으로 바꿀 때 반드시 손대야 할 지점입니다.

- Dstop을 Silicon(기판)에 적용 — PTS 도핑을 실제로 넣는 줄.

- diffuse: 500°C, 1마이크로초라는 매우 짧고 낮은 열처리 — 3nm 노드급 초저열예산 공정을 반영한 설정. 도펀트를 거의 확산시키지 않고 활성화만 하는 수준.

## 2-11. 최종 저장

select name=DopingConcentration _ChMat_ store z="NetActive" select name=DopingConcentration _SdMat_ store z="NetActive" select name=DopingConcentration Silicon store z="NetActive" SetTDRList {DopingConcentration NetActive AsActive BActive PActive} !Solutions struct tdr= n@node@_fps.tdr ...

최종 순 활성 도핑 농도를 계산해 시각화용으로 저장하고, 도핑까지 완료된 구조를 최종 .tdr 파일로 저장합니다. 이 파일이 SDevice(전기 시뮬레이션) 단계의 입력이 됩니다.

# 3. 우리 프로젝트에 적용하려면

## 3-1. 이미 유리한 점

- nStack, W, H, tox, thfo2, Lg가 전부 Workbench 파라미터로 열려 있어, 멀티시트 Ion 스케일링·치수 트레이드오프 스윕을 스크립트 수정 없이 바로 진행할 수 있습니다.

- 채널 배경 도핑(Nch=1e15)이 이미 낮아, TFET의 진성 채널 요구와 잘 맞습니다.

- Dstop(PTS) 도핑이 이미 구현되어 있어, 예전에 검토했던 BDI/PTS 방향으로 확장하고 싶다면 이 부분을 참고·비교 기준으로 쓸 수 있습니다.

## 3-2. 필수 수정 1 — p-i-n 비대칭 도핑으로 전환

가장 중요하고 반드시 해야 하는 수정입니다. 현재는 소스·드레인에 같은 도펀트(Dsd)가 들어갑니다. TFET은 소스와 드레인이 반대 타입이어야 합니다.

- Dsd 변수 하나를 DsourceDop / DdrainDop 두 개로 분리 (예: nTFET이라면 Dsource="Boron"(p+), Ddrain="Phosphorus"(n+)).

- 도핑 select 줄에서 z>0(드레인)과 z<0(소스) 분기에 서로 다른 도펀트를 적용하도록 select 문을 두 줄로 나누기.

- SiSD 에피 영역(select ... _SdMat_ store z=$Nsd)도 소스용/드레인용으로 나눠 서로 다른 도펀트·농도를 지정.

## 3-3. 필수 수정 2 — 소스/드레인 비대칭 설계로 Ambipolar 억제

Dsd를 분리하고 나면 자연스럽게 소스와 드레인을 다르게 다룰 수 있게 됩니다. 이를 이용해 지난번 계획했던 방향 B(비대칭 도핑/Spacer)를 구현합니다.

- 드레인 쪽 도핑 농도를 소스보다 낮게(예: 드레인 5e19, 소스 2e20).

- LspLK, Lcont을 LspLK_s/LspLK_d, Lcont_s/Lcont_d로 분리해 드레인 쪽 스페이서를 더 두껍게 설정 — Zsp0/Zsp1, Zcont0/Zcont1 계산식에서 좌우에 다른 변수를 대입.

## 3-4. 도전 과제 — Line-Tunneling 오버랩 구조로 전환

현재 게이트 금속은 정확히 P0~P1(게이트 길이) 구간에만 있고, 스페이서가 그 바로 바깥부터 시작해 소스와 완전히 분리되어 있습니다(오버랩 없음 = Point-Tunneling 구조). Line-Tunneling으로 바꾸려면 소스 쪽 게이트 금속·HfO2 영역의 경계를 P0가 아니라 P0-Lov(소스 쪽으로 Lov만큼 더 들어간 지점)로 확장해야 합니다. 이때 소스 에피/콘택 경계(Zsp0, Zcont0)는 그대로 두고 게이트/게이트 절연막 경계만 밀어 넣는 것이 핵심이라, 좌표 계산 블록(2-5)의 P0 관련 변수들을 소스 쪽만 별도로 다루도록 재구성해야 합니다. 이 부분이 가장 손이 많이 가는 수정이고, 지난번 말씀드린 대로 실제 연구자들도 어려워하는 지점이니 2주차 이후 여유 있을 때 시도하는 걸 추천합니다.

## 3-5. 잊지 말아야 할 것 — 이 파일은 구조만 만듭니다

이 스크립트는 SProcess(구조·도핑 생성) 단계만 담당합니다. Band2Band(BTBT) 물리, Nonlocal Mesh, eQuantumPotential 같은 전기적 시뮬레이션 설정은 같은 프로젝트 폴더 안의 SDevice 명령 파일(_des.cmd, 별도 파일)에 들어있을 것이고, 그 파일의 물리 모델은 현재 SBTE(양자수송)로 되어 있어 지난번 말씀드린 대로 classical Band2Band(NonlocalPath) 모델로 교체해야 합니다. 이 구조 파일과 그 SDevice 파일은 세트로 같이 봐야 완전한 그림이 됩니다.